附件1

深圳市国资委党员电教视频会议系统

采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 项目预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化视频会议终端 | 1 | 套 | 1台摄像机，1台视频会议终端、2台显示屏、1个麦克风、1个显示屏支架、1个平板电脑 | 200,000元 |
| 2 | 公有云视讯平台账号 | 1 | 点 | 含1年服务；云视讯平台需与一体化视频会议终端完全兼容 |  |
| 3 | 设备服务费 | 1 | 项 | 含运输、安装、调试、培训费 |  |
| 4 | 公有云视讯平台调试费 | 1 | 项 | 党员电教视频会议系统1个主会场与27个分会场联调测试 |  |

二、技术需求

（一）一体化视频会议终端技术规格要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★核心编解码器，高清摄像机、麦克风、总装结构件统一品牌，非编解码器拼凑设备，整机（非编解码器）能够提供CCC认证。 |
|  | ★标配不少于2个全高清显示屏，显示屏尺寸不低于55寸。 |
|  | 编解码器要求采用嵌入式操作系统，非PC结构，能够支持7×24小时长时间开机运行。 |
|  | 支持1080P60fps，1080P30fps，720P60fps视频编解码能力。 |
|  | 配置滚轮，可移动，方便部署。 |
|  | 提供整机（非编解码器）第三方机构检测报告， |
| 网络协议 | 支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；支持ITU-T H.323和SIP协议标准。 |
| 视频指标 | 视频支持H.263、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议 |
|  | 图像格式支持1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF、CIF。 |
| 音频指标 | 音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议。 |
| 双流指标 | ★支持标准H.239和BFCP双流协议，主流1080P60fps，同时辅流1080P60fps。 |
| 接口要求 | 提供至少4路高清视频输入（至少包含HDMI、VGA、3G-SDI）、至少4路高清视频输出接口（至少包含HDMI、VGA、3G-SDI），和至少1路标清视频的输入输出，提供终端背板截图。 |
|  | 支持6路音频输入和6路音频输出接口，不少于2路标准的卡农头麦克风接口，具有SPDIF数字音频输出接口，提供终端背板截图。 |
|  | 终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份。 |
| 安全指标 | 支持H.235、TLS、SRTP、AES等加密机制。 |
| 网络适应性 | 支持最大20%网络丢包下,图像清晰流畅，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持1Mbps实现1080P@60fps会议效果；512Kbps实现1080P@30fps会议效果；384Kbps实现720P@30fps会议效果。提供权威检测机构报告。 |
| 终端功能 | 支持终端非MCU得点对点会议通过呼叫第三方会场自动转换到MCU上的多点会议。 |
|  | ★支持Wi-Fi热点和客户端, 提供权威检测机构报告。 |
|  | ★通过USB接口自动导入配置，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持电脑通过无线网络传输画面给终端，提供权威检测机构报告。 |
|  | 智能语音识别呼叫功能，说出名称建立点对点或多点会议，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持终端下电后，VGA输入和输出环回，满足本地投影功能，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持将不少于2路主流视频图像同时发送给远端会场, 提供权威检测机构报告。 |
|  | 通过终端遥控器或者PAD选择地址本若干会场发起多点会议，并且进行会议控制。 |
|  | 支持终端会控：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作，提供PAD或遥控器会控截图。 |
|  | 支持在会议中发送接收字幕、横幅、短消息。 |
|  | 支持在前面板显示IP地址和号码,提供终端前面板显示IP和号码截图。 |
| 显示屏 | 使用LED背光技术，尺寸不小于55英寸。 |
|  | 物理分辨率1920*1080,显示比例16:9。 |
|  | 提供HDMI和VGA接口。 |
| PAD （配件） | 支持通过无线触摸屏进行控制，触摸屏尺寸不小于10英寸。 |
|  | 触摸屏应为IPS屏幕，支持LED背光，电容式多点触摸，屏幕分辨率不低于1280*800。 |
|  | 触摸屏使用双核或多核处理器，主频不低于1.0G,系统内存不低于1.0G。 |
|  | 触摸屏使用Android操作系统，系统版本不低于3.0。 |
|  | 支持图形化触摸屏控制界面，支持中文/英文显示。 |

注：★为必须满足项

（二）公有云视讯平台技术要求

| 指标项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 先进的云计算技术，具备电信运营级水准，高可靠、高弹性、按需使用、按需扩容； |
|  | 支持统一登录功能，通过统一通信客户端可直接跳转至会议预订界面，无须再次输入用户名及密码； |
|  | 支持各种终端接入，包括：硬件终端、PC客户端、WEB Client、ipad客户端、iPhone客户端、安卓手机客户端等设备接入； |
|  | 支持电话会议功能，满足在没有网络情况下，通过PSTN电话方式参加会议； |
| 业务发放要求 | 支持企业（组织）管理，实现对企业（组织）内设备及会议分级分权管理； |
|  | 支持多种用户角色及权限，至少包括系统管理员及操作员，企业（组织）的管理员、会议管理员等； |
|  | 支持最大组织数不少于1000个，最大用户数不少于100000个；最大会议模板数不少于200000个，用户并发在线数不少于8000方；单个会议不少于400方； |
|  | 支持用户账号、会议终端、接入号码等会议资源进行统一管理及业务发放；终端无需配置，由平台统一下发； |
| 会议预订及通知要求 | 支持预约会议、即时会议及周期会议等会议类型； |
|  | 支持渐进式会议，实现客户端软件从语音/视频会议平滑升级数据会议能力； |
|  | 支持定义和管理专用会议、安全会议、子会议、大众会议、预定义群组会议、个人VMR等会议类型； |
|  | 支持会议通知功能，会议预定成功后系统自动向与会者发送邮件/短信通知，通知内容至少包括会议ID和召开时间等； |
|  | 支持邮件链接入会，通过点击通知邮件中的会议链接，自动激活本机的客户端软件，加入融合会议； |
|  | 支持邮件链接入会，通过点击通知邮件中的会议链接，使用WEB方式，加入融合会议； |
|  | 支持登录user portal界面，通过会议列表使用web方式一键加入融合会议 |
|  | 支持自动邀请功能，在系统成功创建会议之后，自动邀请与会者列表中的所有成员； |
|  | 支持会议提醒功能，可自定义通知时间，系统自动向与会者发送邮件提醒； |
|  | 支持掉线提醒功能，在会议进行过程中，当与会者主动离开会议或由于网络异常原因离开会议，系统将向该与会者发送短信提醒； |
| 会议控制要求 | 支持终端主席会控：呼叫/挂断会场、添加/删除会场、广播会场、观看会场、结束/延长会议、释放主席； |
|  | 支持Web门户主席会控：包括发言方上报、网络质量上报、设置会议主席、辅流令牌管理、邀请/挂断与会者、静音控制、关闭/延长会议、锁定/解锁会议、视频广播、视频选端、多画面控制、会议主席视频选看、自动浏览、会议点名、自由选看等； |
|  | 支持触控Pad主席会控：会议录制、发言方上报、网络质量上报、设置会议主席、辅流令牌管理、邀请/挂断与会者、静音控制、关闭/延长会议、视频广播、视频选端、多画面控制、会议主席视频选看、自动浏览、会议点名等； |
|  | 支持IVR方式主席会控：会议录制、发言方上报、网络质量上报、设置会议主席、辅流令牌管理、邀请与会者、静音控制、关闭/延长会议、锁定/解锁会议等； |
| 协议及能力 | 支持IETF SIP协议，满足SIP协议终端接入，具备良好的兼容性； |
|  | 呼叫带宽支持64Kbps-4Mbps，支持1080p、720p、4CIF、CIF分辨率的活动视频； |
|  | 支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会议影响整个会议效果； |
| 视音频指标 | 支持ITU-T H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC视频协议； |
|  | 支持G711a/u、G722、G722.1、G722.1C*、G729A、G729AB、AAC-LD、iLBC音频协议； |
| 双流能力 | 支持IETF BFCP双流协议； |
|  | 支持主视频1080p30fps时，辅视频同时实现1080P30fps高清效果； |
| 多画面能力 | 支持对称1080P 30fps多画面功能，保证在多画面场景下实现终端和MCU之间收、发均是1080P 30fps图像； |
|  | 支持召集会议后，自动呈现多画面给己入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加； |
| 网络适应性 | 具备网络容错功能，在20%丢包情况下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿； |
|  | 支持多运营商线路接入：电信，联通，移动，铁通，教育网 |
| 维护管理要求 | 支持会议业务数据的统计报表功能，包括统计用户预定会议情况、统计用户参加会议情况和查询资源预留情况。统计方式包括并发量统计、总量统计、用户统计和KPI统计； |
|  | 支持会议计费功能，对预定义会议、修改会议、取消会议、接入会议、呼集、参加会议、延长会议、召开会议等，均可提供通话话单和会议业务话单； |
| 第三方接口 | 支持ESDK对外接口进行二次开发。 |

三、供货商要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力。

（二）在视频会议系统领域拥有专业解决方案和丰富的实施经验。2016年1月1日以来，至少有一项政府机构或大型企业集团视频会议系统成功案例（提供合同复印件，加盖供货商公章）；提供的相关产品在国内市场占有率较高，且均为原厂商全新原装，交货后需提供原厂服务承诺函；实施工程师要求具有视频会议系统相关专业技能，实施经验丰富。

（三）非深圳企业投标，供货商必须在深圳设有经工商注册的分支机构，提供相关证明材料（加盖供货商公章）。

（四）不接受联合体投标。

（五）供货商应自行与采购人联系现场踏勘事宜。采购人指定联系方式：张先生，电话：83883925。

四、评标定标方法

如通过资格审查的供货商不少于3家，采购人将根据总报价最低原则确定中标供货商。

五、商务需求

（一）交货/完工期：2019年5月31日前完成系统安装调试，交付试用。

交货地点：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦16楼。

（二）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币	200,000元，含所有税费。超出预算的报价为无效报价。

2.签订合同完成安装调试，自交付之日起试用三个月，如符合采购要求，双方共同签署验收报告。

（三）付款方式：采购合同签订后支付合同总金额的30%，货到并经用户验收合格后支付合同总金额的60%，余下10 %作为售后质量保证金，验收合格满3个月后付清。

（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.经过安装调试，视频会议系统实际试用效果如无法满足交付要求，采购人有权要求中标供货商更换相关设备（规格参数不低于采购需求），中标供货商必须无条件免费更换。

3.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

4.验收要求：货物及系统必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）通过主会场与分会场整套系统联调测试，交付后的系统要求满足所有企业同时进行远程视频会议，且语音清晰连续、视频流畅，系统运行稳定等目标。（6）在设备及系统安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）售后服务要求：

1.质量保证期为	3年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后2小时内应赶到现场提供免费服务。

2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在保质期满以后，采购人可根据工作需要和相关标准，与中标供货商续签服务合同。

（七）备件备品要求：

1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。