附件1

深圳市国资委网络态势感知与安全防护

加固设备及配套服务采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 配置 | 项目预算 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络态势感知系统 | 1 | 台 | 2U架构，硬盘容量≥32TB; 系统盘≥SSD 128G；CPU ≥16核心，内存≥96G，接口数量1个串口、3个USB口； | 900,000 |
| 2 | 态势感知潜伏威胁探针 | 1 | 台 | 2U规格，SATA≥ 1T、双电源，端口≥6个千兆电口+4个千兆光口；吞吐量≥2Gbps；包转发率≥3.72Mpps；最大并发连接数≥220W； |  |
| 3 | 防火墙 | 2 | 台 | 2U；SATA 1T存储；单电源；标配4个千兆电口+4个千兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0；三层吞吐量8Gbps，应用层吞吐量2Gbps；并发连接数200W，新建连接数10W；SSL VPN最大并发接入数1000，SSL最大加密流量300Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数1000，IPSec VPN加密速度250Mbps； |  |
| 4 | 流量汇聚设备 | 1 | 台 | ≥8 个千兆电口；≥2 个千兆光口；LCD；拨码开关控制；支持取证模式；软件性能：整机吞吐≥ 10Gbps； |  |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥96Mpps/126Mpps |  |
| 6 | 人员驻场服务 | 1 | 项 | 1人1年驻场服务 |  |

二、技术需求及服务要求

| 项目 | 序号 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络态势感知系统 | 1 | 硬件要求：2U架构，硬盘容量≥32TB; 系统盘≥SSD 128G；CPU ≥16核心，内存≥96G，接口数量1个串口、3个USB口； |
|  | 2 | ★支持不同视角展示全网态势，包括综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势等8个独立的大屏展示功能，并支持大屏轮播；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 3 | 支持安全域维度感知资产，可定义安全域名称、安全域属性、责任人、责任人邮箱、IP范围、备注等信息，并支持导入导出csv配置文件； |
|  | 4 | 支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容； |
|  | 5 | 支持镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，检测列表包含对应域名/URL、服务器IP，所属分支和业务，数据包举证等信息，避免因明文传输导致信息泄露的风险； |
|  | 6 | 支持基于流量实时漏洞功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、目录遍历漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告； |
|  | 7 | 访问关系可视包含横向访问关系可视、外连可视，横向访问关系可视包含基于访问次数和流量大小被访问最多业务TOP5、最活跃终端TOP5，外连可视包含外连最多的业务TOP5、外连最多终端TOP5、外连趋势等； |
|  | 8 | 支持展示整体的安全状况统计和态势的摘要报告，报告内容包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险； |
|  | 9 | 支持完整展示网络的安全态势和详情的综合风险报告，报告内容包括平台说明、安全风险概括、业务与终端安全详情分析、安全规划建设建议等； |
|  | 10 | 支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议； |
|  | 11 | 支持SMBFlow分析引擎，发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等； |
|  | 12 | 支持对AD域控服务器安全检测，发现主机对域控服务器DNS探测、SMB会话枚举、账户探测、暴力破解等攻击行为； |
|  | 13 | 平台具备独立文件威胁鉴定模块，支持基于HTTP、邮件、FTB、SMB等协议的文件检测，平台内置病毒检测引擎、人工智能检测引擎等，支持记录恶意文件TOP5、文件名、病毒、发现次数、传播协议、感染源等信息，并支持导出分析结果； |
|  | 14 | 平台具备独立邮件威胁模块，支持机器学习技术发现主机发送可疑附件的邮件行为、伪造发件人发送邮件、发送钓鱼网站邮件和垃圾邮件等行为； |
|  | 15 | 平台具备独立威胁情报分析模块，内置威胁情报数据超过800K，支持展示历史威胁情报命中数、今日命中数、命中威胁情报类别TOP10、命中趋势、活跃威胁情报TOP20； |
|  | 16 | 支持自定义威胁情报，可定义域名、IP、URL、文件MD5、确定性等级、威胁等级、事件类型、危害描述、处置建议等信息； |
|  | 17 | 具备独立的SIEM管理模块，支持接入第三方安全设备、网络设备、DHCP服务器、蜜罐、中间件等日志接入和解析功能，并支持导入正则文件解析主流设备日志，支持syslog、wmi、https接入方式； |
|  | 18 | 支持暴力破解、新增/修改/删除账号/账号提权、高危操作等内置关联分析规则，并支持规则启用与禁用； |
|  | 19 | 具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等，支持定期自动升级或离线手动升级；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 20 | 支持管控接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级。对接入的非探针设备，具备监控能力，包括展示是否在线、日志传输模式、今日传输日志量、当前传输总量等； |
|  | 21 | 要求具备公安颁发的安全管理平台销售许可证； |
| 态势感知潜伏威胁探针 | 1 | 硬件要求：2U规格，SATA≥ 1T、双电源，端口≥6个千兆电口+4个千兆光口； |
|  | 2 | 性能要求：吞吐量≥2Gbps；包转发率≥3.72Mpps；最大并发连接数≥220W； |
|  | 3 | 旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响； |
|  | 4 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； |
|  | 5 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等, 具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和 域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制； |
|  | 6 | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号； |
|  | 7 | 可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型； |
|  | 8 | 支持DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析；HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析；SMB审计日志，主要用于平台SMB flow分析引擎进行安全分析；同步SMTP、POP3、IMAP审计日志，主要用于平台Mail flow分析引擎进行安全分析，同步AD域协议审计日志，主要用于平台AD域分析引擎进行安全分析； |
|  | 9 | 支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测； |
|  | 10 | 支持对被Web网站是否被挂黑链进行检测； |
|  | 11 | 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |
|  | 12 | 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁特征； |
|  | 13 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式； |
|  | 14 | 能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为； |
|  | 15 | 支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式； |
|  | 16 | 支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； |
|  | 17 | 要求具备公安颁发的网络入侵检测系统销售许可证； |
| 防火墙 | 1 | 硬件指标：2U；SATA 1T存储；单电源；标配4个千兆电口+4个千兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0； |
|  | 2 | 性能指标：三层吞吐量8Gbps，应用层吞吐量2Gbps；并发连接数200W，新建连接数10W；SSL VPN最大并发接入数1000，SSL最大加密流量300Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数1000，IPSec VPN加密速度250Mbps； |
|  | 3 | 支持路由，网桥，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
|  | 4 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口、GRE隧道； 支持链路聚合功能； 支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； 支持静态ARP、ARP代理、DNS、DNS代理、DHCP server、DHCP中继、SNMPV1/V2/V3/Traps、TCP MSS配置； 支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能；支持协议一致性（包括但不限于Core、NDP、Autoconfig、PMTU、ICMPV6）和协议健壮性检测（IPv6畸形报文、ICMPv6畸形报文、其他协议畸形报文），支持IPV6的地址转换、双栈的过渡技术。 |
|  | 5 | 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； |
|  | 6 | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则长时间未有匹配等情况； |
|  | 7 | 访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障； |
|  | 8 | 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； 支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗； |
|  | 9 | 支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，并给出恶意邮件的提示，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； |
|  | 10 | 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 11 | 设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上； |
|  | 12 | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |
|  | 13 | 支持基于业务安全和用户安全维度的风险展示； 支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 支持基于全球地图进行攻击信息展示，并可以基于攻击地图进行直接选择，定位攻击者的IP、影响的业务/服务器、攻击起止时间以及应急处置方法，同时可展示攻击次数TOP5排名； |
|  | 14 | 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； |
|  | 15 | 双机支持A/S，A/A方式部署； 支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 支持双机心跳线冗余； 支持VRRP协议的双机部署； |
|  | 16 | 支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置； 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 支持自动备份配置，可通过自动备份中快速恢复系统配置以防止管理员误操作风险，至少保存一个月的配置快照； 支持修改TCP，UPD和ICMP协议的连接超时时间； 支持内置规则库的手动/自动更新； 支持邮件、短信和微信告警； |
| 流量汇聚设备 | 1 | 硬件要求：≥8 个千兆电口；≥2 个千兆光口；LCD;拨码开关控制；支持取证模式；软件性能：整机吞吐≥ 10Gbps； |
| 交换机 | 1 | 基本要求：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP 可插拔双电源，支持交流或直流供电，≥2个AC电源 |
|  | 2 | 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率：≥96Mpps/126Mpps |
|  | 3 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |
|  | 4 | Openflow：支持多控制器、支持多级流表、支持 Group Table； |
| 人员驻场服务 | 1 | 1年驻场运维服务（每周工作时长原则上不超过40小时，即工作日5X8小时） |
|  | 2 | ★驻场运维人员必须持有中国信息安全测评中心颁发的“注册信息安全专业人员（CISP）”证书；（需提供证书复印件） |
|  | 3 | 熟悉配置常见的网络安全相关设备，对单位安全设备运维，如防火墙策略、网络入侵检测策略优化、设备运维、安全监测、攻击预警、风险分析、事件响应等； |
|  | 4 | 对安全事件及时采取措施进行处理，排除安全隐患、处理紧急事件和重大故障等工作； |
|  | 5 | 协助完成监管单位进行网络安全检查工作，配合完成重要信息系统等级保护测评的相关工作； |
|  | 6 | 对信息化建设规划提供相关建议，对单位内信息安全运维体系建设，涵盖策略制定、流程优化、服务规划等； |
|  | 7 | 熟悉态势感知/SOC规划、建设、配置、掌握安全攻防和数据安全理论知识，负责单位态势感知平台的优化和运营； |
|  | 8 | 提供桌面终端维护服务，包括PC电脑、打印机、传真机、复印机、扫描仪等现场日常维护服务，如操作系统、软件安装、设备故障原因分析、报障处理等服务。 |

注：★为必须满足项

三、服务商要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力。

（二）在信息安全领域拥有专业解决方案和丰富的实施经验。提供的相关产品均为原厂商全新原装，交货后需提供原厂服务承诺函；实施工程师要求具有网络态势感知系统相关专业技能，实施经验丰富。

（三）不接受联合体投标。

四、评标定标方法

如通过资格审查的服务商不少于3家，采购人将根据总报价最低原则确定中标服务商。

五、商务需求

（一）交货/完工期：

1.网络态势感知系统及防火墙等设备建设：订合同后1个月内完成安装调试、试运行。

2.人员驻场服务：签订合同开始服务，服务期1年。

3.交货地点：广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦20楼2021室。

（二）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币	900,000元，含所有税费。超出预算的报价为无效报价。本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

7.签订合同完成安装调试，自交付之日起试用一个月，如符合采购要求，双方共同签署验收报告。

（三）付款方式：

1.采购合同签订后支付合同总金额的30%；

2.货到并经用户验收合格后支付合同总金额的30%；

3.系统调试验收合格后支付合同总金额的30%；

4.验收合格满一年后，支付合同总金额的10%。

（四）货物运输及包装方式要求：

合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试服务。

2.经过安装调试，网络态势感知系统及防火墙等设备实际试用效果如无法满足交付要求，采购人有权要求中标服务商更换相关设备（规格参数不低于采购需求），中标服务商必须无条件免费更换。

3.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

4.验收要求：货物及系统必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在服务过程中，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）关于违约

1.合同签订前，采购单位可要求对中标人所投产品服务进行功能和性能测试，中标人应该在接到测试通知3日内提供与投标规格一致的产品服务进行测试，若中标人无法在指定时间提供测试，或者测试结果无法满足技术指标要求，则按招标单位相关规定处理。

2.中标人所提供的服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。

（七）售后服务要求：

1.质量保质期3年，包含本次项目所采购硬件设备服务。

2.技术服务支持

（1）提供7×24小时的技术咨询服务；

（2）维保期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后2小时内应赶到现场提供免费服务；

（3）敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务。

3.培训服务

投标人必须为用户单位免费提供安装调试后本地操作培训，培训出合格的能进行系统维护和维修的人员多名。

（八）备件备品要求：

1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（九）驻场人员服务要求：

1.定期提供安全监测分析与报告服务，包括：

（1）每半月定期进行网站及信息系统安全评估，至少包含扫描站点信息、风险分布情况、漏洞的风险描述、影响范围、解决方案和具体的攻击举证进行详细的展示。

（2）每周针对网络态势感知系统的风险评估报告，出具安全问题整改建议报告，并指导完成整改。

2.重保时期锁定服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务。

3.对最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和检测，发现问题后，利用现有系统生成防护规则。

4.提供桌面终端运维服务。